附 件

相关法律法规标准

1.《中华人民共和国消防法》第二十一条：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

2.《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条：高层民用建筑消防控制室24小时值班，每班不少于2人，持证上岗。

3.《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）

4.2消防控制室管理及应急程序

4.2.1消防控制室管理应符合下列要求：

a)应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书；

b)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求；

c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态；

d)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。

4.2.2消防控制室的值班应急程序应符合下列要求：

a)接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认；

b)火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话；

c)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并同时报告单位负责人。

4.《山西省消防条例》第十四条：设有消防控制室的单位应当接入消防物联网远程监控系统；鼓励其他设置自动消防设施的单位接入消防物联网远程监控系统。直接操作消防物联网远程监控系统的值班人员必须持有四级以上消防设施操作员职业资格证书。

5.《山西省消防条例》第二十一条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）建立消防安全责任制，确定所属部门、岗位的消防安全责任人及其职责，定期开展防火检查，及时消除火灾隐患；

（二）制定灭火和应急疏散预案，并组织有针对性的消防演练；

（三）发生火灾及时报警，并组织疏散受困人员，扑救初起火灾，保护火灾现场，协助调查火灾原因；

（四）设有建筑消防设施的，应当保证设施的正常运行，按照国家和省有关消防技术标准定期进行维护保养；

（五）设有消防控制室的，应当执行消防控制室有关管理规定；

（六）符合消防安全重点单位界定标准的，应当向单位所在地县（市、区）人民政府消防救援机构申报备案；

（七）按照国家和省有关消防技术标准和管理规定每年对电气线路进行检测；

（八）法律、法规规定的其他消防安全职责。

鼓励单位聘请注册消防工程师从事消防安全管理工作。

具有固定生产经营场所且有一定规模的个体工商户，应当履行本条第一款规定的单位消防安全职责，依法承担单位法律责任。承担单位消防安全职责的个体工商户的界定标准，按照国家和省有关规定执行。

6.《山西省消防条例》第四十一条：下列人员应当接受消防安全培训:

（一）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）消防控制室、消防物联网远程监控系统值班人员；

（三）消防工程施工管理人员，消防设施的安装、维护、操作人员；

（四）消防技术服务机构从业人员；

（五）进行电气焊接、切割等具有火灾危险作业的人员；

（六）法律、法规规定的其他人员。